2026.2.28 2：00

1.把步兵的四元数通过can上发，先将其乘32676，然后拆成两半发，高位在前

2.把地瓜派的远程那些东西连上了，配置了环境，调用了一下摄像头

2026.2.28 17：10

1.把之前写的单发逻辑移植到现在的车上了（来源BubinGimbalV2）

2.连上车上nx的远程，看改动

2026.3.1 22：05

1.把备用步兵车的云台抖动问题解决了（c板没装牢），移植了最新的云台控制代码

2.把can上下发数据与解析做了，忘了数据要先转为flaot才能开始除，否则恒为0，已解决，云台可以被达妙分析仪下发的内容控制

3.解决前几天困扰的badfile问题，重装yaml读取驱动，打开研究了一下海康共用相机标定程序

4.不明原因的跑动了现在nx上的自瞄代码

5.和视觉联调了一会，结果c板can外设寄了，没发现

6添加了一个手动重启“看门狗”，因为有些时候偶发性死机是can或者云台task卡了，没法控制，但任务调度还是正常，所以开一个新线程，右摇杆推到右上角六秒云台mcu重启

2026.3.2 21：38

1.和视觉把can上下位机通信调通了，可以做到收发与控制

2.备用车云台修理调试完毕

3.尝试自行修改同济的算法接口，给自瞄留下第二解决方案

2026.3.3 23：04

1.视觉上机之前趴窝了，修好nx解算又出问题了，机器pitch没法正常解乱转

2.发现底盘解算还是有问题，但是我还没改，明天再说

3.今天上了一天课，晚上这会开始跑仿真

2026.3.4

1.跑仿真，但是代理没挂上，没跑动

2026.3.5 21：04

没做事，跟着视觉联调

2026.3.6-3.10

1.给自瞄出出来了，mpc有点问题，yaw跟随很好，pitch有点问题

2.然后我的代码云台控制部分由于之前代码是变化量，我沿用了写法，配重不平衡导致头上扬，我又重复赋值左脚踩右脚导致云台上扬

3.火控可以打小陀螺，但是还能优化，至少对抗赛有希望了

4.中间几天还给步兵底盘解算改好了，车已经完全没问题了

2026.3.12

1.把备用车的云台问题解决了，volt_out要取反（6020反装）

2.找到个达妙电机拿给新车云台pitch

3.科创班进去了，，也算没白熬

2026.3.13 23：55

1.备用车c板通信问题解决了，所有全部正常

2.和视觉把火控联调出来了，同时决定使用备用车作为拍完整形态考核的车，云台控制要稳一点，，现在问题在机械，散步太大

3.把裁判接上了，底盘装甲板装的时候要注意先扣进靠下的卡口再接触点，要不然点不亮

4.和林宇恒给裁判刷新了固件

2026.3.14 6:28

1.通宵给航空线焊完了，把测速和图传接上了，，驱动安装完有图像

2.把新遥控器协议移植了，换了串口6，数据结构变了，其他差不多，重新做了映射

2026.3.15

1.拍完完整形态考核的两个必做，但是打弹有点问题要重新拍

2.解决步兵小陀螺行进的时候转速降低的问题（在很傻逼的地方增加了速度限幅等于小陀螺转速）

3.改了步兵走线，严格按照电管的分类

4.由于配置环境和算力问题，暂时放弃了dobot的比赛，但是还是算是初步接触了isaacsim的仿真和英伟达的isaaclab学习框架

2026.3.16 22：54

1.改步兵代码，变成靶车左右平移

2.开始研究杨一的无线充电板子

2026.3.17-19

拍摄完整形态考核视频

2026.3.20

1.检修备用步兵，和视觉商量调车时间

2026.3.21 22：26

1.把裁判系统收取代码写好了，但是还没测试能不能用

2.刘崇把ui处理好了

3.检修上场步兵

2026.3.22 23：38

没休息好，焊线的时候反了一根，烧了一个c板，nx疑似死亡，下次注意，分心的时候别焊线，而且每根线必须由第二个人检查

马上联盟赛了，今天检修完车况还行，但是大疆新发的裁判系统之前调试的时候被搅断一根航空线，结果这两天发现要用，而且要检录，所以只能去现场换电管了，之后必须保护好裁判系统

裁判系统通信还没有测试

很绝望啊，好累，还有好多别的事情，今年如果能进对抗赛把分加满明年不打了

我不想当电控了

2026.3.23

1.超电出事了，我来写保底方案，初步了解了buckboost充放电原理

2.初步学习使用hrtim外设，有多个比较值

3.看杨一的狗屎代码，解耦

4.调试步兵手感，去掉加速度限制，可以急停

5.改了视觉的占比，乘一个比例系数，用于吸附和辅瞄

2026.3.24-25 1：44

1.超电基本逻辑写完了，可以充放电，冲到24v，放到12v，写了保护，加上了pid来buck恒流充电，boost恒压放电，虽然损失了一些电容存储，但是能用，理论上，明天去沈阳开始做测试

2026.3.26 17：48

1. 25号晚上调试了超电，充电到3v左右直接锁存，林宇恒通过打波发现占空比控制有问题

2.下午调试完发现是控制频率不够高，adc是在通过dma输入，但是我只在while 1里面处理转化数据，就是循环轮询，控制频率过低，导致占空比冲击变化大，下午把串口加速就行了，充电调试完成

2026.3.31

联盟赛比赛结束了，队伍3v3是国三，步兵单挑和工程是国二，但是很可惜，步兵八进四遇到冠军止步了，我们在小组赛零封的对手拿下第二，签运非常差啊，这真的是我很难释怀的遗憾，明明可以拿到亚军

这次比赛，我们的超电和自瞄来的太晚了，自瞄效果也很不好，超电在最后一局3v3甚至出现异常充电超功率导致我的底盘锁死不能动了，池总的发射也被锁了，绝望的失败了，可见超电还需要打磨，步兵1v1的自瞄确实也技不如人，裁判系统的管理保护也没有做好，第一局3v3的规则也没读清楚，以为是45w功率

过去的都过去了，比赛让我收获了很多，我很遗憾，遗憾在运气不佳，而非实力与投入不如他人，我尽我所能，这已经够了，希望来年再战吧